Управління по інвестиція та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | рішенням комітету з конкурсних торгів |
|  | від 21.03.2016р. № 4 |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | _______________ О.М.Кравченко |

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Процедура закупівлі -  відкриті торги

Найменування предмета закупівлі:

«БУДІВНИЦТВО ДОРІГ З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ В МІКРОРАЙОНІ ПІДДУБНЕ »

м. КОМСОМОЛЬСЬК – 2016

ЗМІСТ

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції

конкурсних торгів

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура  надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних

торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи  неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

9. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції

конкурсних торгів

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до  договору  про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1. ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Додаток 2.Технічне завдання на закупівлю робіт «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне»

Додаток 3. Перелік  документів, що має надати Переможець на виконання вимог ст.17 Закону

Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

| І. Загальні положення |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів |  | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197-VІI (із змінами) (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |  |  |
| повне найменування |  | Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області |
| місцезнаходження |  | вул. Миру, 24, м. Комсомольськ, Полтавська область, 39800 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками |  | Романченко Лілія Валеріївна – секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Миру, 24, м. Комсомольськ, Полтавська область, 39800, кімн. 301, телефон/факс (05348) 3-06-98, E-mail: oks_ispolkom@i.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі: |  |  |
| найменування предмета закупівлі |  | «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне» |
| вид предмета закупівлі |  | Роботи |
| місце, кількість, обсяг виконання робіт |  | м. Комсомольськ Полтавська обл. кількість та обсяг виконання робіт зазначені у технічному завдані на закупівлю робіт «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне» (Додаток 2 до документації конкурсних торгів) |
| строк виконання робіт |  | Протягом 2016-2017 років |
| 4. Процедура закупівлі |  | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників |  | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів |  | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів |  | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. |
| ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів |  |  |
| 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів |  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів |  | Збори учасників не передбачені |
| ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). |  | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі з реєстром наданих документів за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання для фізичних осіб); - маркування: «Не відкривати до _____(зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)». Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі . Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття. Усі сторінки або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі мають бути пронумеровані, та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції. До формальних (несуттєвих) помилок належать: - не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; - неправильне (неповне) завірення та/або не завірення учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації. Наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи; - орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок; - зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення; - неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помику він допустив механічно. Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки № 25 або неврахування сторінки № 46 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки. Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що зазначені у документації конкурсних торгів. Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції конкурсних торгів, що містять інші помилки, аніж ті, що зазначені у документації конкурсних торгів. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю. Повноваження учасника-фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, підтверджуються поданням в складі пропозиції конкурсних торгів копії паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (копія картки платника податків). Пропозиція конкурсних торгів повинна мати пронумерований реєстр наданих документів. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено: - відмітка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом»; - дати засвідчення копії; - назви посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище; - відбиток печатки*. Засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника |  | Пропозиція конкурсних торгів, що подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - комерційної частини; - технічної частини. Комерційна частина повинна містити: форму пропозиції конкурсних торгів: «Пропозиція конкурсних торгів» наведена у Додатку 1 до документації конкурсних торгів; документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у вигляді договірної ціни з додаванням документів, складених із урахуванням вимог наведених у пункті 4.6 Додатку 2 до документації конкурсних торгів. Технічна частина повинна містити: - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - у разі залучення до виконання послуг субпідрядника в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю надати інформацію (повну найменування та місцезнаходження) суб’єкта господарювання, який залучається до виконання; - копія Статуту (зі змінами – в разі наявності), засвідчена належним чином або іншого установчого документу (у випадку відсутності статуту). - інші необхідні документи що вимагаються замовником згідно з цією документацією конкурсних торгів. Учасник несе відповідальність за одержання будь-яких документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Відсутні. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними |  | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, яка є дійсною на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників |  | Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен надати наступні документи, які підтверджують його відповідність таким кваліфікаційним критеріям: 1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази: - надається довідка у довільній формі з переліком обладнання та матеріально – технічної бази , що перебувають на балансі учасника або орендовані учасником (зазначити) , які будуть залучені для виконання робіт та умов договору, у разі його укладання, за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). 2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - надається довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід їх кількісний склад для виконання робіт та умов договору у разі його укладання за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). Якщо кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють замовника в тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами документації конкурсних торгів, така пропозиція конкурсних торгів відхиляється. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають установленим кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом та цією документацією конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. Відповідно до ст.17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; 2) службову (посадову) особу учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 4) фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; 8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації); 9) юридична особа, яка є учасником не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів подає лист в довільній формі щодо відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиленні його пропозиції конкурсних торгів, визначених статтею 17 Закону. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів повинен подати замовнику документи, зазначені у Додатоку 3 до документації конкурсних торгів, для підтвердження відсутності підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у технічному завданні на закупівлю робіт «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне» . Додаток 2 до документації конкурсних торгів . |
| 8. Інформація про субпідрядника ( субпідрядників) |  | Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів |  | Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не передбачені. Пропозиція конкурсних торгів подається щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником |  | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |  |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | Вул. Миру, 24, кімн. 301, м. Комсомольськ, Полтавська обл., 39800 |  |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата: 25.04.2016 р. Час: 09 год. 30 хв. за Київським часом Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |  |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | Вул. Миру, 24, кімн.301, м. Комсомольськ, Полтавська обл., 39800 |  |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата: 25.04.2016 р. Час: 10год. 00 хв. За Київським часом До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |  |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам документації конкурсних торгів допускаються до оцінки. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. Відповідно до частини п’ятої статті 28 критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є: Ціна пропозиції конкурсних торгів. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів буде здійснюватись за методикою наведеною у Додатку 5 до документації конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. |  |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. У разі виявлення арифметичних помилок в пропозиції конкурсних торгів учасника, допущених ним в результаті арифметичних дій, замовник за письмовою згодою учасника виправляє їх у такому порядку: - при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; - при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється; - якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Учасник в складі пропозиції надає лист згоду на виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |  |
| 3. Інша інформація | Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту або може бути безоплатно отримана кожною фізичною/ юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу. При цьому слід звернути увагу (!!!) на наступне: згідно частини першої ст.23 Закону роз’яснення надаються всім особам, які отримали від замовника документацію конкурсних торгів, тому радимо Учасникам письмово підтверджувати намір взяти участь у процедурі закупівлі, та надіслати Замовнику лист-запит на отримання документації конкурсних торгів з підтвердженням, що документація конкурсних торгів безоплатно отримана на веб-порталі Уповноваженого органу. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому. Відсутність документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників, які отримали цю документацію конкурсних торгів у встановленому порядку, означає, що Учасники цих торгів, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги Замовника. У разі виникнення в Учасників запитань, що не висвітлені у цій документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів Замовника при їх обговоренні та вирішенні з Учасниками керується Законом. Інші документи, які необхідно надати учаснику конкурсних торгів: 1. Довідка, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб) за підписом уповноваженої особи скріплена печаткою (за наявності такої). 2. Належним чином засвідчені: - копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або про право сплати єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку); - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - копія паспорту (для фізичних осіб). 3. Довідку в довільній формі, яка містить інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). Окремо виділити інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. У разі незалучення субпідрядників у довідці повинно бути відображено інформацію, що учасник не буде залучати до надання послуг субпідрядників. 4. Лист про згоду зі сторони Учасника з істотними умовами, на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту реконструкції за підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою (за наявності такої); 5. Не надання Учасником якого-небудь з документів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів та додатках до неї, надання незасвідчених належним чином копій документів, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї, або недотримання будь-яких інших вимог цієї документації конкурсних торгів є підставою для відхилення конкурсної пропозиції Учасника. У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів, зазначених в цій інструкції, такий Учасник надає лист-пояснення в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених документів.. За достовірність наданих документів у складі пропозиції конкурсних торгів несе відповідальність Учасник. |  |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. |  |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги в разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів. Торги може бути відмінено частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом). Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |  |
| VI. Укладання договору про закупівлю |  |  |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |  |
| 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю: 1.Предмет договору 2.Строки виконання робіт (будівництва об’єкта) 3.Договірна ціна 4.Ризики знищення або пошкодження об’єкта будівництва та їх страхування 5.Забезпечення робіт (будівництва об’єкта) проектною документацією 6.Зміни проектної документації і обсягів робіт у ході реконструкції об’єкту 7.Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами 8.Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників 9.Залучення до виконання робіт робочої сили 10.Організація виконання робіт 11. Ведення виконавчої документації 12.Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів 13.Фінансування робіт (будівництва об’єкта) 14.Проведення розрахунків за виконанні роботи 15.Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва ) 16.Гарантійні строки якості закінчених робіт(експлуатації об’єкта реконструкції) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів) 17.Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання спорів 18.Внесення змін у Договір та його розірвання 19.Строк дії договору 20.Інші умови Договору Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, умов Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 «Про затвердження загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництву з урахуванням особливостей, визначених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст.40 Закону. |  |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |  |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору не вимагається |  |
|  | До цієї документації конкурсних торгів додається: - «Пропозиції конкурсних торгів» (Додаток 1); - Технічне завдання на закупівлю робіт «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне» (Додаток 2) - Перелік документів, що має надати Переможець на виконання вимог ст. 17 Закону (Додаток 3); - Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів (Додаток 4). |  |

Додаток  1

до документації конкурсних торгів

{фірмовий бланк Учасника – у разі наявності}

- ПРОПОЗИЦІЯ  конкурсних  торгів

КОМУ:             Управлінню по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області

ВІДКРИТІ ТОРГИ на закупівлю  робіт  «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне».

УЧАСНИК:

Повна назва (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб):

Юридична адреса:

Поштова адреса (місцезнаходження):

Керівництво: (ПІБ, посада):

Телефон, факс, електронна пошта:

Уповноважений представник Учасника на підписання документів:

Особа, уповноважена вести переговори щодо укладання договору (контракту) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон):

Вивчивши документацію конкурсних торгів на закупівлю, ми ______________________________,	                                                                                          (повне найменування Учасника)        надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю  робіт  «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне» і згідно умов документації конкурсних торгів.

Погоджуємося виконати вимоги Замовника та укласти договір на умовах:

-  Вартість пропозиції конкурсних торгів  __________ (____________________________) гривень (обов’язково зазначити з ПДВ чи без ПДВ)

(сума цифрами   та прописом).

1. Ми зобов’язуємося у випадку акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів виконати роботи  на умовах, визначених в документації конкурсних торгів.

2. Ми згодні дотримуватись положень цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90  (дев’яносто ) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде залишатися обов’язковою для нас і може бути акцептована вами в будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

4. Ми повідомляємо про відсутність будь-яких підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» , які спричинять відмову нам в участі у процедурі закупівлі.

5. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу  повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів і не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, та виконати усі умови договору. Невиконання цих зобов’язань вважати як відмову нами підписати договір, що надає право Замовнику застосувати ч.3  статті 31 Закону.

6. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів та обсягів робіт, передбачених документацією конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника враховує усі податки, збори та інші витрати, пов’язані з виконанням робіт, передбачених документацією конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів ( договірна ціна) учасника на виконання робіт розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово -  комунального господарства України від 05.07.2013 №293.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва та поточних цін на них.

7. До того часу, поки не буде підписано договір, наша пропозиція конкурсних торгів з вашим письмовим акцептом будуть означати домовленість між нами про укладання договору.

Надаємо згоду на збір, обробку та оприлюднення  персональних даних

Дата: "___" ________________ 2016 року

_____________________________________________________________________________

[Підпис]            [прізвище, ім'я та по батькові, посада уповноваженої особи Учасника,

завірені  печаткою (за наявністі)]

Додаток  2

до документації конкурсних торгів

Технічне завдання на закупівлю робіт

«Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне»

- Характеристика об’єкта будівництва:

Техніко – економічні показники

| Найменування об’єкта будівництва, місце його розташування | «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне» |
| --- | --- |
| Вид будівництва | Нове |
| Категорія складності об’єкта | ІІІ категорія |
| Клас наслідків (відповідності) | СС2 |
| Черговість будівництва | (1 пусковий комплекс) |

2.Характер запланованих робіт:

Передбачається виконання повного комплексу будівельно-монтажних робіт  І  пускового комплексу  І черги будівництва об’єкту «Будівництво доріг з твердим покриттям в мікрорайоні Піддубне», відповідно до технічної специфікації робіт та проектної документації. Проектну документацію Замовник передає Учаснику після укладання договору про закупівлю.

Матеріал дорожнього покриття асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий типу  АБ.Др.Щ.Б.І.

3. Договірна ціна – тверда.

3.1. Договірна ціна означає суму,  за  яку Учасник передбачає виконати всі види робіт, зазначені в (технічній специфікації робіт ) наведеній у цьому додатку;

3.2. Договірна ціна повинна бути розрахована  відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово -  комунального господарства України від 05.07.2013 №293 ( далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013);

3.3. Договірна ціна, за яку  Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально - технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень  по об’єкту замовлення, та поточних цін на них;

3.4. В договірній  ціні Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням  робіт, що виконуються субпідрядними організаціями;

3.5. В розрахунки  договірної ціни враховується :

- рівень заробітної плати на 1 робітника ( розряд  робіт - 3,8)  в режимі повної зайнятості становить 3000,00 грн.,

- усереднений показник розміру кошторисного прибутку = 3,82грн./люд.-г;

- усереднений показник для визначення адміністративних витрат = 1,52 грн./люд.-г;

3.6. До ціни  пропозиції конкурсних торгів мають бути надані документи  відповідно до

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в тому числі у електронному вигляді у форматі програмного комплексу на електронному носії: договірна ціна, пояснювальна записка, локальні кошториси, розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів.

3.7. Договірну ціну слід визначати відповідно до вимог проектної документації щодо технології та порядку виконання будівельних робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил иконання будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

3.8. Вартість матеріальних ресурсів приймається підрядником за найменшою ціною, визначеною на підставі відповідно проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання;

3.9. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, у складі прямих витрат Учасник визначає за ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельно - монтажних робіт, згідно ресурсних кошторисних норм та вартості машино-годин рекомендованого Мінрегіонбудом України.

3.10. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

3.11. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних допусків, дозволів, ліцензій, сертифікатів, виконавчої технічної документації, підготовку об’єкта до експлуатації та самостійно несе  всі витрати на їх отримання;

3.12. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь - які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок власних коштів.

4. Технічна специфікація робіт

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е27-82-1 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i переміщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм | 1000м2 | 8,6 |
| 2 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 3225 |
|  |  | Тип 1 |  |  |
| 3 | Е27-22-1 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 1000м2 | 8,6 |
| 4 | Е27-72-1 | Розлив в'яжучих матерiалiв | т | 16,082 |
| 5 | Е27-53-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щільних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В,щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 8,6 |
| 6 | С1421-9835 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 830,76 |
| 7 | Е27-54-1 к-4 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щільних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати або виключати | 1000м2 | 8,6 |
| 8 | С1421-9835 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 416,24 |
| 9 | Е27-34-2 к1-0,86, к2- 0,33 табл.1 п.1.3.9 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 30 |
| 10 | & С1416- 8684-1 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 3000 |
| 11 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 4,103225 |
|  |  | Підняття горловин колодязів |  |  |
| 12 | РН16-77-4 | Демонтаж, монтаж чавунних люків | шт | 32 |
| 13 | Е8-6-9 тех.ч. п.1.3.8 к=1,1 | Мурування стiн приямків i каналiв з цегли керамiчної /мурування стiн криволiнiйного окреслення/ | м3 | 4,08 |
| 14 | С1422-10932 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 1,632 |

Креслення:  83-12-11-ГП, арк.6 надаються в електронному вигляді на електронних носіях.

Додаток  3

до документації конкурсних торгів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ СТАТТІ 17 ЗАКОНУ

| Документ, який має надати Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів | Підстава |
| --- | --- |
| 1) Документ, виданий Уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист в довільній формі з відбитком печатки (за наявності такої) та підписом уповноваженої особи про те що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, якщо на дату підготовки пропозиції не визначено порядок надання такого документа. 2) Довідка у довільній формі з відбитком печатки (за наявності такої) та підписом уповноваженої особи, щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи завіреними належним чином, або інформацію у вигляді листа в довільній формі з обґрунтуванням відсутності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону. 3) Оригінал або нотаріально завірена копія довідки (іншого документу), виданої Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ або управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (або іншими уповноваженими органами), про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (подається лише учасниками – фізичними особами). Така довідка повинна бути отримана станом на дату – не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі ( для Учасників – фізичних осіб). 4) Оригінал або нотаріально завірена копія довідки (іншого документу), виданої Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ або управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (або іншими уповноваженими органами), про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Така довідка повинна бути отримана станом на дату – не раніше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі (для Учасників - юридичних осіб). 5) Оригінал або нотаріально завірена копія довідки податкового органу про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) , яка має бути дійсна станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. | Пункт 11, 4, 5, 9 частини першої та пункти 1 частини другої статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» |

Додаток  4

до документації конкурсних торгів

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1.	Максимальна кількість балів за критерієм „ Ціна” – 100

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Переможцем торгів визначається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого одержала найбільшу кількість балів.