1. Зміст

| 1. | Зміст |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна частина |  |
| 3. | Архітектурні рішення |  |
| 4. | Генеральний план |  |
| 5. | Протипожежні заходи |  |
| 6. | Охорона праці |  |
| 7. | Охорона навколишнього середовища |  |
| 8. | Організація будівництва |  |

2. Загальна частина

Проект розроблено на підставі завдання на проектування від Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки     №07/732 від 11.11.16р.

Даним проектом передбачена реконструкція ґанку головного корпусу Горішньоплавнівської міської лікарні, що розташована в м. Горішні Плавні по вул. Миру, 10.

3. Архітектурні рішення

Будівельною частиною проекту передбачено виконати реконструкцію ґанку та влаштування пандусу для маломобільних груп населення. Огородження пандусу та ґанку виконати металеве, із нержавіючої сталі. Поручні розташовані на висоті 900 і 700 мм.

Передбачено улаштування козирка над ґанком з влаштуванням організованого водовідводу з відводом води на прилеглі газони.

Ганок облицювати керамічною плиткою.

Додаткові конструктивні вказівки дивись на кресленнях проекту.

4. Генеральний план

У розділі генерального плану розроблено благоустрій території біля реконструйованого ґанку.

До основного входу у будівлю головного корпусу міської лікарні є існуючі підходи і проїзди з твердим покриттям (асфальтобетон).

Для маломобільних груп населення передбачено пандус Проектом передбачено заміну асфальтобетонного покриття перед ганком.

Після завершення будівельно-монтажних робіт передбачено відновлення газону.

Відведення поверхневих вод забезпечено існуючим і проектованим плануванням території.

Освітлення прилеглої території існуюче.

Конструктивні вказівки дивись креслення комплекту марки ГП.

5. Протипожежні заходи

Проект розроблений з урахуванням вимог пожежної безпеки згідно з діючими нормами і правилами:

- НАПБ А 01.001:2014 "Правила пожежної безпеки в Україні";

- ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";

- ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»;

- ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»

Шляхи евакуації та евакуаційні виходи виконані у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва".

Для дотримання вимог пожежної безпеки висота порогів дверей не повинна перевищувати 0,025 м.

Вогневі, фарбувальні та будівельно-монтажні роботи проводити відповідно до вимог розділу VII НАПБ А 01.001:2014 та розділів 6.5 та 9 ДБН А.3.2-2-2009.

На час проведення будівельно-монтажних робіт повинні бути розроблені та затверджені заходи з евакуації людей із будівлі.

6. Охорона праці

Будівельно-монтажні роботи виконувати з дотриманням вимог            ДБН А.3.2-2-2009  «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» та НАПБ А 01.001:2014 «Правил пожежної безпеки в Україні».

Проектом передбачено влаштування пандусу з ухилом 1:20.

Реконструйовані сходи мають ширину проступу 300 мм, висоту підйому -  150 мм.

Передбачена огорожа пандуса та ґанку висотою 0,9 м. Поручні огородження розміщені на висоті 0,9 та 0,7 м. Поручні з внутрішньої сторони сходинок та пандусу безперервні по всій довжині. Завершувальна частина поручня довше маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м.

7. Охорона навколишнього середовища

Проект виконаний з урахуванням і використанням наступних нормативів:

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

- Закон України «Про відходи».

Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища при реалізації проекту має сукупність конструктивних, технологічних та організаційних рішень.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища проектом передбачаються застосування обладнання та матеріалів, сертифікованих в Україні, які мають дозвіл органів держнагляду охорони праці на використання.

Джерелом утворення забруднюючих речовин на період будівництва будуть: електрозварювальні, будівельні роботи. Дані види забруднень будуть носити разовий характер.

Після закінчення будівельно-монтажних робіт необхідно прибрати усе будівельне сміття.

Експлуатація даного об’єкту не спричинить додаткового утворення відходів.

При дотриманні діючих санітарно-гігієнічних норм об'єкт шкідливого впливу на навколишнє середовище не здійснює.

8. Організація будівництва

1. Будівництво відбувається на території існуючої міської лікарні. На початку  виконання робіт замовник, генеральний підрядник з участю субпідрядних організацій зобов’язані скласти акт-допуск за встановленою формою.

2. Будівельно-монтажні роботи виконувати з дотриманням вимог

ДБН А.3.2-2-2009  «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

3. Пожежну безпеку на ділянках будівельно-монтажних робіт і робочих місцях слід забезпечувати у відповідності з вимогами НАПБ А.01.001:2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

4. Підключення до енергоносіїв, необхідних для ведення будівельно-монтажних робіт, здійснювати від існуючих у будівлі мереж водопроводу, електропостачання  (або від тимчасових мереж, які прокладаються на час ведення будівництва).

5.  Ділянка будівельно-монтажних робіт, аби уникнути доступу сторонніх осіб, повинна бути загороджена згідно вимог ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження  інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови».

6. Доставка будівельних матеріалів, а також проїзд протипожежної техніки, здійснювати по існуючим автодорогам закладу.

7. Забезпечення будівельних робітників санітарно-побутовими приміщеннями виконувати згідно встановлених норм.

8. Освітлення ділянки робіт повинно відповідати вимогам                               ДСТУ Б А.3.2-15:2011 «ССБП. Норми освітлення будівельних майданчиків».

9. Всі будівельно-монтажні робітники повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці.

10. Всі будівельно-монтажні робітники повинні бути забезпечені спецодягом, спецзасобами індивідуального захисту, справним інструментом.

11. Будівельні матеріали і вироби, які використовуються при будівництві, поставляються на об’єкт у супроводі сертифікатів відповідності протипожежним вимогам з вогнестійкості, нормованим радіаційним параметрам, санітарно-гігієнічним висновкам.

12. Будівельно-монтажні роботи виконувати за розробленим проектом виробництва робіт (ПВР). Проект виробництва робіт розробляє генеральна підрядна будівельно-монтажна організація, а на окремі види монтажних і спеціальних робіт - організації, які виконують ці роботи.